MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA

# Objeto: PAVIMENTAÇÃO RUA JORGE ELIAS  HITTE

Responsável Técnico:

Eng. Civil: Evandro G. Carmo Medeiros -  CREA – ES-71.548/D

DISPOSIÇÕES GERAIS

- Todo desenvolvimento do trabalho, relacionado à técnica de execução, material empregado, segurança do trabalho, deverão obedecer às normas e especificações aprovadas e recomendadas pelos órgãos competentes (Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT; Legislações vigentes, etc...) referente à execução de obras civis.

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

- Placa de obra: A Contratada providenciará a placa da obra, fixada em estrutura de madeira, com as dimensões mínimas de 2,0 x 4,0 m, de acordo com  o Padrão   IOPES

- Barracão:

Todas as construções provisórias a serem implantadas deverão ter bom padrão de acabamento, com estrutura de madeira revestida com chapas de compensado, com pontaletes de 8x8cm,  cobertura com telhas em fibrocimento e o piso revestido com cimentado liso, devendo ter  as seguintes  áreas :

- Barracão de deposito  - 14,00 m²

- Barracão Sanitario – 6,00 m²

A Área onde será executada a pavimentação  deverá ter acesso controlado, de modo a ser evitar o livre trânsito de pessoas estranhas à obra.

### DRENAGEM

A drenagem somente será feita com inclinação do terreno em 1% de desnível, somente terá drenagem superficial,  que por sua vez será  direcionada a água ao córrego São  José.

PAVIMENTAÇÃO

A área a ser pavimentada receberá um aterro de 30 cm para nivelamento do terreno, o aterro será compactado a 100% PN. O Terreno ficará com uma inclinação de 1% para esgotamento de águas pluviais direcionada para a sarjeta. Após a regularização e compactação do terreno a pavimentação será feita em bloquete tipo PV’S, com resistência a 35 Mpa, com espessura de 8 cm, assentados sobre coxim de areia a 5 cm, o rejuntamento dos bloquetes será feito com pó-de-pedra.

Meio Fio: Serão de blocos de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30cm com 1,00m de comprimento, assentados conforme projetos. As juntas serão preenchidas com argamassa simples de cimento e areia traço 1:3 e serão pintados com duas  demão de cal

Águia Branca - ES,  28 de Novembro de 2019.

____________________________________________

Evandro G.Carmo Medeiros

Engenheiro Civil - CREA – 71.548/D