MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DE ESCOLAS

- ESCOLA PADRE BANZZA

- ESCOLA PEDRA TORTA

- ESCOLA SÃO JOÃO

As presentes especificações tem o objetivo de discriminar e estabelecer normas e diretrizes a serem observadas na execução da obra. Deverão ser obrigatoriamente obedecida, todas as normas, especificações e métodos da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, aplicáveis a obra.

A obra é composta de:

Considerações Gerais

- A obra será executada obedecendo ao conjunto de Projetos, o memorial descritivo, as especificações, as planilhas orçamentárias e todos os documentos destinados a execução do projeto.

- Os profissionais envolvidos na confecção dos diversos projetos acompanharão o andamento da obra de forma a conduzir os serviços para a qualidade e retidão da mesma, não permitindo que materiais com qualidade inferior aos descritos no orçamento possam constituir parte integrante da obra.

- Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Construtora, serão previamente submetidos à fiscalização municipal para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de primeira qualidade. O acompanhamento do profissional especificador durante a obra é fundamental para obrigar a Construtora a retirar da obra os materiais impugnados pela fiscalização sendo ele responsáveis pela mesma.

- Permuta de materiais serão permitidas somente em caso onde não se encontre o respectivo material no mercado a um raio de 330 km, o que inviabilizaria toda a execução. Assim sendo, poderá haver permuta caso as duas partes entenderem a necessidade do fato.

- A mão de obra a ser utilizada será também de primeira qualidade, composta de profissionais capacitados tecnicamente e conhecedor da ética e dos bons costumes.

- A Construtora será responsável por serviços executados em desacordo com o projeto e sem o aval do responsável técnico municipal, correndo por sua conta e risco a reconstrução dos supracitados serviços.

- Todas as normas de segurança do trabalho, higiene, e saúde devem ser rigorosamente cumpridas.

# GENERALIDADES

As normas, projetos de normas, especificações, métodos de ensaios e padrões aprovados e recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como toda a legislação em vigor, referentes a obras civis, inclusive sobre segurança no trabalho, fazem parte’ integrante desta especificações, como se nelas estivessem transcritas.

Em caso de divergências quanto a interpretação dos desenhos e normas, será consultado pela ordem o Engenheiro do Município, o Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Estas especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de execução, devendo ser integralmente obedecidas, em caso de divergências, prevalecerão:

a.  As especificações estabelecidas  sobre os desenhos,

- As especificações estabelecidas sobre a planilha de serviços,

- As cotas assinaladas sobre dimensões medidas em escala,

- Os desenhos de maior escala sobre os de menor escala,

- Em  caso de dúvidas quanto a interpretação dos desenhos e da planilha de serviços será consultado o Contratante através do Engenheiro do Município ou o Prefeito Municipal.

O responsável Técnico pelos serviços de obra deve respeitar as seguintes recomendações:

a.  ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de   qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços de obra:

.    das condições contratuais dos serviços de obras;

.    dos Projetos para Execução ( desenhos );

.    das respectivas Especificações ( textos );

.    do cronograma Físico-Financeiro;

.    das condições locais onde será implantado o prédio;

.    das normas Técnica Brasileiras;

- esclarecer as dúvidas em consulta com a Prefeitura do Município, com antecedência mínima de 10 ( dez ) dias a partir da data prevista no Cronograma Físico-Financeiro contratual:

- assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos  os serviços, elementos, componentes e materiais adotados na execução da obra, nos termos da legislação vigente;

- zelar pelo cumprimento da legislação de segurança e higiene do trabalho.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de Identificação da Obra

A placa de Identificação da Obra será confeccionada conforme orientação e no padrão do orgão responsável, e será colocada em local visível.

Esquadrias de madeiras

As esquadrias de madeiras deverão ser assentados a prumo, em esquadro.  As  esquadrias de madeiras receberá uma base de massa para  regularização, após lixamento e secagem a esquadria de madeira receberá pintura com tinta a óleo a 3 demaos.

Esquadrias metalicas

As esquadrias metalicass deverão ser assentados a prumo, em esquadro.  As  esquadrias receberá uma base de fundo anti-corrosivo, após secagem a esquadria reberá pintura com tinta esmalte sintético a óleo a 3 demaos.

Revestimento de Pisos

Os revestimentos dos pisos devem ser executados apenas após estarem concluídas todas as canalizações embutidas, bem como após a conclusão dos revestimentos das paredes. Os pisos laváveis devem ter declividade mínima de 1% em direção a ralos ou a portas externas. Os pisos externos devem ser executados com caimento de 0,5% e acabamento necessário para o escoamento de águas pluviais e de lavagem.

Camada Impermeabilizante

### Sobre o solo apiloado, deve ser espalhada uma camada de 5 cm de brita 2, será fundido o lastro do contrapiso com 8 cm, no mínimo. A dosagem do lastro do contrapiso deve conter, no mínimo, 150 Kg de cimento por metro cúbico de concreto.

### Pintura

As superfícies a receber pintura devem se apresentar firmes, curadas (no caso de rebocos), sem partículas soltas, completamente secas, isentas de graxas, óleos, poeira e mofo. Todas as superfícies devem receber, antes das tintas de acabamento, uma demão de fundo preparador de superfície apropriado às características da pintura de acabamento e  do fundo.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante o trabalho. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre as demãos sucessivas, salvo especificação em contrário.

Pintura Acrílica

Todas as paredes internas, externas e tetos devem receber primeiro uma pintura com selador e após 24 horas receberá a primeira demão de tinta acrílica na cor a ser definida pela fiscalização, serão aplicadas quantas mãos necessárias para o perfeito acabamento.

Pintura

Superfícies Metálicas

Nas superfícies metálicas pode ser aplicado esmalte sintético a pincel, observando:

- lixar e desoxidar completamente a superfície;

- aplicar uma ou duas demãos de zarcão, conforme o local;

- lixar, levemente, o fundo após 10 horas de secagem;

# Pintura de resina acrílica sobre piso

A  pintura de demarcação da quadra  será com tinta epóxi.

- ALAMBRADO/ PORTÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA

O alambrado será em tubo galvanizado de 2” na vertical e 1  ½”  horizontal,  as distancias entres os tubos serão as estabelecidas em projetos,  os tubos receberão fundo de tratamento para galvanizado a 2 demão e logo após secagem receberá pintura em esmalte sintético a 3 demãos, a  malha será  fio 12 revestido de PVC ,  na malha  7,5x7,5 cm.

- ESTRUTURA METÁLICA / COBERTURA – QUADRA POLIESPORTIVA

Toda a Estrutura metálica será constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) e deve passar por tratamento de superfície e pintura conforme as seguintes especificações:

Sistema de pintura: a estrutura metálica receberá primeiro duas demão de  fundo anti-ferrugem, esperando a secagem entre da demão, logo após a pintura da estrutura será realizada com compressor, a estrutura metálica receberá  2 demãos de esmalte sintético.

A fabricação e montagem da estrutura metálica deverão ser feitas por empresa especializada com habilitação comprovada para tal fim e responsável técnico com registro no CREA-ES.

Limpeza final

Concluídos os serviços e antes da entrega da obra, para a verificação e aceitação final por parte da fiscalização, deve ser feita a limpeza geral dos pisos, paredes,  equipamentos e áreas externas. O entulho e os restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, devem ser totalmente removidos.

Para a limpeza, deve ser usada, de um modo geral, água e sabão neutro. O uso detergentes, solventes e removedores químicos deve ser restrito e feito de modo a não causar danos às superfícies. Devem ser utilizados apenas os produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra.

Antes de ser utilizado material de limpeza específico, as superfícies devem estar limpas, sem respingos de tinta, manchas ou presença de argamassa.