MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA

OBRA:  PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ÁGUAS CLARAS  E   ESTRADA  VICINAL  DE  TAQUARUSSU.

Responsável Técnico:

Eng. Civil: Evandro G. Carmo Medeiros -  CREA – ES-71.548/D

DISPOSIÇÕES GERAIS

- A  execução dos serviços deverá seguir  rigorosamente  o cronograma de execução, devendo concluir os 100% de cada serviços apresentados para cada etapa. A não realização total da etapa impedirá  a realização de medição. Aguardando que a etapa seja cumprida para que se proceda a medição.

Todo desenvolvimento do trabalho, relacionado à técnica de execução, material empregado, segurança do trabalho, deverão obedecer às normas e especificações aprovadas e recomendadas pelos órgãos competentes (Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT; Legislações vigentes, etc...) referente à execução de obras civis.

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

- Placa de obra: A Contratada providenciará a placa da obra, fixada em estrutura de madeira, com as dimensões mínimas de 2,0 x 4,0 m, de acordo com  o Padrão   IOPES

A Área onde será executada a pavimentação  deverá ter acesso controlado, de modo a ser evitar o livre trânsito de pessoas estranhas à obra.

### DRENAGEM

A drenagem da pista de rolamento  somente será feita com inclinação do terreno em 1% de desnível, as  águas serão direcionadas as sarjetas de concreto dos 2 (dois) lados da pista. A sarjeta será de largura de 20 cm  com espessura de 0,08 cm.

PAVIMENTAÇÃO

A área do local a  ser pavimentado terá uma inclinação de 1% para esgotamento de águas pluviais . Após a regularização e compactação do terreno a pavimentação será feita em bloquete tipo PV’S, com resistência a 35 Mpa, com espessura de 8 cm, assentados sobre coxim de pó-de-pedra a 10 cm,  o rejuntamento dos bloquetes também será feito com pó-de-pedra.

Meio Fio: Serão de blocos de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30cm com 0,50 m de comprimento, assentados conforme projetos. As juntas serão preenchidas com argamassa simples de cimento e areia traço 1:3 e serão pintados com duas  demão de cal. Os meio-fios receberão aterro de terra para escoramento do mesmo

TRANSPORTE DE MATERIAL

Todo material a ser transportado  será de responsabilidade da empresa vencedora da licitação.

Águia Branca - ES,  09 de Janeiro de 2020.

____________________________________________

Evandro G.Carmo Medeiros

Engenheiro Civil - CREA – 71.548/D