MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA

# Objeto:  PAVIMENTAÇÃO  DO PATIO DA GARAGEM DA  SEMOB.

Responsável Técnico:

Eng. Civil: Evandro G. Carmo Medeiros -  CREA – ES-71.548/D

DISPOSIÇÕES GERAIS

- Todo desenvolvimento do trabalho, relacionado à técnica de execução, material empregado, segurança do trabalho, deverão obedecer às normas e especificações aprovadas e recomendadas pelos órgãos competentes (Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT; Legislações vigentes, etc...) referente à execução de obras civis.

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

- Placa de obra: A Contratada providenciará a placa da obra, fixada em estrutura de madeira, com as dimensões mínimas de  2,00 x 4,00 m, de acordo com  o Padrão   PMAB

A Área onde será executada a pavimentação  deverá ter acesso controlado, de modo a ser evitar o livre trânsito de pessoas estranhas à obra.

### MOVIMENTO DE TERRA

Todo o movimento de terra para regularização da  caixa de pavimentação, como regularização, nivelamento, compactação ,    será  de responsabilidade da Secretaria  Municipal de  Obras  de Águia Branca.

TRANSPORTE.

Todo o transporte de material de  bloquetes, meio-fios , pó-de-pedra, cimento, areia,   será  de responsabilidade da empresa vencedora da licitação.

### DRENAGEM

A drenagem somente será feita com inclinação do terreno em 1% de desnível, a  drenagem superficial direcionará a água para os pastos.

PAVIMENTAÇÃO

O Terreno ficará com uma inclinação de 1% para esgotamento de águas pluviais direcionada para a laterais da pista. Após a regularização e compactação do terreno  por parte da prefeitura, a pavimentação será feita em bloquete tipo PV’S ou similar , com resistência a 35 Mpa, com espessura de 8 cm, assentados sobre coxim de areia  ou pó-de-pedra a  5 cm, o rejuntamento dos bloquetes será feito com pó-de-pedra.

Meio Fio: Serão de blocos de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30cm com 1,00m de comprimento, assentados conforme projetos. As juntas serão preenchidas com argamassa simples de cimento e areia traço 1:3 e serão pintados com duas  demão de cal.

Águia Branca - ES,   01  de  Março de 2023.

____________________________________________

Evandro G.Carmo Medeiros

Engenheiro Civil - CREA – 71.548/D